# Opis techniczny

do części konstrukcyjnej projektu wykonawczego budowy hali sportowej  przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Gać, gmina Oława

/działka nr 169/

1.Wstęp

1.1.Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- projekt budowlany cz. architektoniczna

- dokumentacja geologiczna opracowana przez Usługi Geologiczno-Projektowe i Ochrony Środowiska 53-610 Wrocław, ul. Góralska 46

- wizja lokalna

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt konstrukcji hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym.

2.Warunki gruntowo-wodne

Podłoże terenu przeznaczonego pod budowę projektowanej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym jest jednorodne do zbadanej głębokości 5,00m  złożone z piasków drobnych, pylastych i średnich przykrytych warstwa nasypów o miąższości 30-60cm.

W podłożu gruntowym zalegają /od góry/:

– nasypy niekontrolowane

Miąższość nasypów ca 0,60m

-   III warstwa / pod nasypami /– średnio zagęszczone piaski drobne zaglinione i piaski pylaste zaglinione.

Są to grunty średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia Id = 0,60.

Poziom wody gruntowej o swobodnym zwierciadle na głębokości 4,30m ppt

Poziom wody maże wykazywać wahania w granicach do +0,50m ponad poziom stwierdzony.

3.Opis konstrukcji

3.1.Schemat statyczny

Hala sportowa w formie jednonawowej hali o konstrukcji stalowej szkieletowej złożonej z wiązara dachowego i słupów opartych na stopach żelbetowych.

Słupy stalowe pełnościenne utwierdzone w podstawie w stopach żelbetowych i podparte przegubowo w głowicy / połączenie z wiązarami dachowymi/.

Wymiary hali sportowej:

- długość 44,40m

- szerokość 27,00m

- wysokość ca 9,60m

Sztywność przestrzenną hali zapewniają : rama poprzeczna stalowa /słupy i wiązar/, stalowe stężenia połaciowe podłużne i poprzeczne, stężenia pionowe oraz sztywna tarcza  pokrycia dachowego / płatwie stalowe i blacha fałdowa stalowa /.

Zaplecze socjalne sali o konstrukcji tradycyjnej.

3.2 Opis elementów konstrukcji

3.2.1.Posadowienie i fundamenty

Posadowienie w formie stóp żelbetowych monolitycznych pod słupami stalowymi sali sportowej i w formie ław żelbetowych monolitycznych pod pozostałymi elementami konstrukcyjnymi obiektu.

Przyjęto:

- poziom porównawczy (poziom posadzki parteru ):

- -1,20m = 146.50m npm

- poziom posadowienia / spód fundamentów/:

- –2,70m / 145,00m npm /

Poziom terenu istniejącego:

146,00m npm

Głębokość posadowienia 1,20m.

Posadowienie  fundamentów bezpośrednio na gruncie nośnym rodzimym   /warstwa piasków drobnych zaglinionych i piasków pylastych zaglinionych

Fundamenty z betonu zwykłego klasy B20, zbrojone stalą zbrojeniową klasy A-III /34GS/ .

Pod fundamentami podkład z chudego betonu klasy B10.

3.2.2. Ściany podziemia

Ściany podziemia murowane z bloków żwiro-betonowych typu M-6 na zaprawie cementowej.

3.2.3.Ściany nadziemia

Ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej szczelinowej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Ściany szczytowe sali sportowej dodatkowo usztywnione usztywnione słupami i wieńcami żelbetowymi.

3.2.4.Stropy

Stropy nad  parterem i nad  klatkami schodowymi /osie 1-2 i 8-9/ piętrem / prefabrykowane z płyt wielootworowych „żerańskich”. Stropy usztywnione wieńcami zelbetowymi.

Monolityczne fragmenty stropu nad parterem żelbetowe z betonu B20, zbrojone stalą A-III.

3.3.5.Schody wewnętrzne i trybuna /widownia/

Schody wewnętrzne i trybuna /widownia/ żelbetowe monolityczne z betonu B20 zbrojone stalą A-III.

3.3.5.Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa z profili walcowanych i blach zwykłych ze stali klasy St3SX.

Połączenia profili stalowych konstrukcji warsztatowe spawane,

a montażowe śrubowe.

3.3.5.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe oczyścić do II-ego stopnia czystości.

Oczyszczona i odtłuszczoną powierzchnię zagruntować 2x farbą do gruntowania UNIGRUNT.

Malowanie po zagruntowaniu 2x emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania. Kolor farby wg proj. arch.

3.2.6.Konstrukcja drewniana

Konstrukcja drewniana dachowa nad częścią łącznikową /osie 10-13/ jetkowa i jetkowo-płatwiowa krokwiowa z drewna sosnowego klasy C30

Elementy drewniane zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez posmarowanie 2x preparatem „INTOX S” wg wytycznych producenta lub zastosowanie innych środków dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3.2.7.Dach

Pokrycie dachu / nad sala sportową/ blachą stalową trapezową LT40 o grub.1,00mm, mocowaną do płatwi stalowych kołkami wstrzeliwanymi.

Pokrycie dachu nad częścią socjalną w osiach 1-9/pasmo A-B/ jak  nad salą sportowa tj. blachą stalową trapezową TS 40/160 o grub. 1,00mm, mocowaną do płatwi stalowych kołkami wstrzeliwanymi.

Pokrycie dachu drewnianego nad częścią socjalną w osiach 10-13 dachówką ceramiczną

3.2.8.Zabezpieczenie przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa:

-w poziomie spodu fundamentów na podkładzie z chudego betonu

i w poziomie posadzki parteru / poziom –1,26m / izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna

-ściany fundamentów i podziemia stykające się z gruntem                        / po otynkowaniu ścian-tynk cementowy klasa I /:

- 1x gruntowanie

- 2x roztwór asfaltowy /”dysperbit”/

4.Wytyczne wykonania

Wykopy prowadzić pod nadzorem projektanta konstrukcji i autora dokumentacji geologicznej.

Odbiór wykopów komisyjny z udziałem projektanta konstrukcji i autora dokumentacji geologicznej.

Roboty wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania         i odbioru robót budowlano-montażowych” i ogólnymi przepisami BHP         przy robotach budowlanych.

Nadzór i kierowanie robotami budowlanymi powierzyć specjalistom posiadającym odpowiednie doświadczenie i uprawnienia budowlane.

Należy zapewnić nadzór autorski.

opracował:

## Spis rysunków

# K01 rzut fundamentów

K02 żelbetowe elementy konstrukcyjne parteru

K03 żelbetowe elementy konstrukcyjne piętra

K04 stopy fundamentowe

K05 ławy fundamentowe                                                                                   K06 schody żelbetowe

K07 trybuna żelbetowa

K08 schemat usytuowania elementów stalowych cz.1

K09 schemat usytuowania elementów stalowych cz.2

K10 schemat usytuowania elementów stalowych-przekrój 1-1