inż. Tadeusz Ceglarek Wójcice, ul. Minkowicko-Polna 4 55-220 Jelcz – Laskowice.

Adres : Województwo dolnośląskie, powiat oławski, Gmina Oława, obręb Stanowice

Nazwa opracowania: Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej - ulicy Modrzewiowej w Stanowicach - w km 0+000 – 0+464 Przebudowa wykonywana będzie na działce nr 494/164 AM 1 Obręb Stanowice (w granicach pasa drogowego)

Inwestor : Gmina Oława Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława

##### Branża : Drogi

Nazwy i kody: - Grupa robót – 451 przygotowanie terenu pod budowę - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej b) klasa robót - 452.3 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei – wyrównanie terenu. c) kategoria robót – 452.3.3 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

Projektant : inż. Bogdan Kotlarek

Oława, luty 2008 r.

| Zawartość projektu : - Opis techniczny - zał. 1. wraz z przedmiarem robót - wyciągi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanowice i Marcinkowice 2. Orientacja skala 1 : 25 000 - rys. 1.1 3. Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 1000 - rys. 2.1 3. Obszar inwestycji skala 1 : 3000 - rys. 3.1 4. Przekrój poprzeczny – konstrukcyjny - droga - rys. 4.1 5. Przekrój poprzeczny – konstrukcyjny - mijanka - rys. 5.1 6. Wypisy z rejestrów gruntu | Strona 3 – 13 14 15 16 17 18 19 |
| --- | --- |

## Opis techniczny

do projektu przebudowy nawierzchni drogi osiedlowej

– ulicy Modrzewiowej  w Stanowicach  w  km 0+000 ÷ 0+464

1.Podstawa i cel opracowania dokumentacji.

Projekt opracowano na podstawie umowy  zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Oława         a  inż. Tadeuszem Ceglarkiem zamieszkałym w m. Wójcice, ul. Minkowicko – Polna 4 ,            55-220 Jelcz – Laskowice.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi osiedlowej              ulicy Modrzewiowej w m. Stanowice  o długości 464,00 mb i szerokości 4,0 m

Przebudowa – będzie polegała na wykonaniu robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów  technicznych nawierzchni drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Projektowana przebudowa wykonywana będzie na działkach nr 494/164  AM 1 Obręb Stanowice w granicach istniejącego pasa drogowego

Przebudowa nawierzchni  ma na celu poprawę standardu przejazdu - umożliwienie dojścia i dojazdu mieszkańcom do ich posesji, ogólną poprawę stanu bezpieczeństwa.

2.Materiały wykorzystane przy projektowaniu.

- podkłady geodezyjne sytuacyjno - wysokościowe w skali 1 : 1000,

-   Wytyczne Projektowania Dróg  WPD - 3 - Warszawa 1995 r.

/zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych/

-   Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych  Nawierzchni

Drogowych  - Warszawa 1990 r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r.)

-   uzupełniające pomiary geodezyjne wykonane przez  projektanta

-    obserwacje własne i ustalenia dokonane z inwestorem.

3.Podstawowe wskaźniki projektowania.

Parametry techniczne projektowanej drogi  przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i  przedstawiają się one następująco :

-   kategoria drogi                                                      -         droga osiedlowa, gminna

-   klasa  drogi                                                           -         „D” - dojazdowa

-   prędkość projektowa                                             -           30 km / godz.

-   szerokość                                                               -             4.0 m.

-   konstrukcja podbudowy jezdni dla ruchu lekkiego KR1

-   przekrój poprzeczny nawierzchni                          -            4,0 %

spadek poprzeczny dwustronny

-   pobocza o szerokości 1.0 m, spadek                      -           4 – 6 %

4.     Stan istniejący.

Ulica Modrzewiowa w Stanowicach  przeznaczona do przebudowy  posiada na całej długości nawierzchnię gruntową, częściowo utwardzoną z materiałów kamiennych, gruzu                i żużla.  Istniejąca nawierzchnia  została zniszczona przez samochody dowożące materiały na budowy domków jednorodzinnych. Nawierzchnia ta jest w złym stanie technicznym , przejazd tą drogą to duży problem  dla kierujących pojazdami szczególnie  w okresie deszczu lub mrozu. Tworzą się wówczas liczne zastoiska wodne  i wyboje, a w okresach suchych powstaje duże zapylenie. Znajdujące się pokrywy urządzeń uzbrojenia podziemnego  ( woda,  gaz) są częściowo niewidoczne  i pokryte  warstwą ziemi.

Szerokość pasa drogowego ulicy -  /między granicami posesji/ wynosi :

-    km 0+000 ÷ 0+464                           12,0 m

Remont  ulicy ma na celu poprawę standardu przejazdu  /zwiększenie komfortu jazdy/, ogólną poprawę stanu bezpieczeństwa, a także zapewnić dojazd  do istniejących i budowanych budynków mieszkalnych .

5.   Stan projektowy.

Początek projektowanej przebudowy ulicy Modrzewiowej przyjęto na skrzyżowaniu           z ulicą Brzozową  a koniec w  km 0+464 –na  skrzyżowaniu z ulicą Wierzbową  w m. Stanowice.

Szerokość projektowanej nawierzchni (podbudowy)  wynosi 4,0 m. Spadek poprzeczny nawierzchni  (podbudowy)  zaprojektowano :

-  nawierzchnia utwardzona   - dwustronny     -  4.0 %  (cztery)

W km 0+238 ÷ 0+278 na skrzyżowaniu z ulicą Świerkową zaprojektowano mijankę o szerokości 7,0 m skos wjazdowy i wyjazdowy wynosi 1:3.

Z uwagi na planowane roboty budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej zrezygnowano                 z wykonania zjazdów do posesji.

W przyszłości wykonaną nawierzchnię można wykorzystać jako podbudowę przy budowie nawierzchni utwardzonych.

6.     Spadek  podłużny.

Pod względem wysokościowym projekt drogi   nawiązano do Bałtyckiego

systemu wysokości normalnych.

Niweletę projektowanej  ulicy poprowadzono   po istniejącym terenie wynosząc nawierzchnie o  10 cm ponad istniejący teren.

7.    Przekroje normalne.

Wskaźniki techniczne projektowania przyjęto zgodnie  z założeniami

opisanymi w pkt. 3 opisu technicznego.

Konstrukcję  nawierzchni przyjęto wg następującego układu warstw :

- zaklinowanie nawierzchni tłuczniowej frezowiną lub

materiałem kamiennym                                                             -    5 cm

PN - 84/S-96023

- dolna warstwa z tłucznia kamiennego                                      -    15 cm

lub kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

PN - 84/S-96023

(dopuszcza się zamiennie wykonanie podbudowy z materiału betonowego i ceglanego po

recyklingu w proporcji 70 : 30 o łącznej grubości 20 cm).

8.        Technologia i organizacja robót.

Na trasie projektowanego  remontu drogi należy wykonać następujące prace :

- Roboty ziemne – grunt kat. III i IV

Zakres technologiczny związany z pracami ziemnymi obejmuje wykonanie profilowania – wyrównanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 5 - 10 cm przy użyciu równiarki               z odłożeniem urobku na pobocza .

Z uwagi na fakt, że prac tych nie można traktować jako inwestycyjne odstępuje się od uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Inwestor zobowiązany jest

powiadomić Wydział Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o terminie rozpoczęcia           i zakończenia prac ziemnych z 7 dniowym wyprzedzeniem.

b)  Uwagi końcowe.

- Istniejący teren przywrócić do stanu pierwotnego

- Przestrzegać zasady BHP

9.  Zajęcia gruntów.

Przebudowa  przewiduje zajęcie działek  :

- działki nr 494/164   AM 1 obręb Stanowice - właściciel Gmina Oława,

Obszar oddziaływania  zgodnie z art. 28 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane nie obejmuje działek sąsiednich.

- Informacja dotycząca planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia

Zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz.U. Nr 120, poz. 1126) projektowany zakres robót nie wymaga sporządzenia informacji dotyczącej bioz.

Opracował: